采购需求

- 技术规格

- 采购清单

| 序号 | 产品名称 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 43寸一体机(含医保读卡器与医保刷脸终端) | 2 |
| 2 | 32寸一体机(含医保读卡器) | 16 |
| 3 | 自助服务系统 | 1 |
| 4 | 旧设备升级运维服务 | 1 |

- 技术要求

- 大屏一体机

| 序号 | 模块 | 性能参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | CPU ：inter i5 十代以上 核心数≥4 内存条：≥8G 硬盘：≥256G固态硬盘 |
| 2 | 触摸显示器 | 32寸/43寸 分辨率:≥1920×1080 |
| 3 | 读卡模块 | 支持身份证、社保卡、医保电子凭证、就诊卡、银行卡 |
| 4 | 条码扫描器 | 支持多种格式二维码；电子医保凭证读取；电子居民健康卡二维码读取。 |
| 5 | 金属密码键盘 | 经过中国银联认证的加密键盘，支持国密算法 |
| 6 | 凭条打印机 | 打印方式:行式热敏打印 打印宽度:80mm(max) 切纸方式：全切、半切 打印头寿命：100KM 打印格式：反白、下划线、斜体、粗体等 热敏凭条切刀寿命：100万次 |
| 7 | 激光打印机 | 黑白激光打印机； 激光打印打印幅面：A4、A5 打印速度高达38页/分钟， 分辨率1200*1200dpi。 自动/纸盒容量：≥纸盘250页。 加装≥500页纸盘。 |
| 8 | 医保刷脸 | 43寸一体机配置，其他32寸设备暂不配置，但要支持后续扩展安装刷脸设备 |

- 自助服务系统

| 序号 | 名称 | 功能介绍 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 自助建档 | 支持多种介质建档，如：身份证、电子健康卡、社保卡、医保电子凭证或医保扫脸认证建档；支持已建档患者通过自助补打就诊二维码。 |
| 2 | 自助挂号 | 实现自助挂号操作，支持多种身份识别方式（身份证、电子健康卡、社保卡、医保电子凭证、医保扫脸或者医院就诊卡等）和预约挂号模式。 |
| 3 | 自助缴费 | 1、门诊缴费支持电子医保凭证、社保卡、微信支付宝、聚合支付等缴费方式。 2、支持慢性病患者在自助机上进行缴费 3、支持体检缴费 |
| 4 | 自助查询服务 | 在自助机上实现各类信息的查询功能，如：就诊记录、缴费记录、医院简介、科室介绍、医生介绍、医保政策、药品价格、诊疗项目、住院费用等查询。 |
| 5 | 打印功能 | 支持检查检验报告、电子发票、费用清单、缴费凭条等打印 |
| 6 | 住院登记 | 可持卡/刷脸在自助设备上读取个人信息后，填写 相应个人信息（根据医院要求）自助办理入院登记及医保身份登记。 |
| 7 | 自助缴纳住院押金 | 在院住院患者可以在自助机上通过微信、支付宝、聚合支付等充值住院预交金。 |
| 8 | 住院费用查询打印 | 住院患者可以在自助上查询每日清单、总清单和费用分类汇总并打印，查询患者住院预交金余额 |
| 9 | 出院结算 | 住院患者可在自助设备上办理自助出院结算，并完成费用补缴/结算退费。(原路退回) |
| 10 | 后台管理 | 自助后台管理，下载更新，设备管理，运行监控，故障提醒，缺纸缺卡状态提醒等。 |
| 11 | 财务对账后台 | 支付后台管理，单边自动轮询退款系统，财务后台对账，总账，明细账，报表统计等。 |
| 12 | 其他功能 | 适老模式、便捷办理、视频宣传、满意度调查等 |

- 旧设备运行情况

现有存量自助设备需统一将软件升级至新设备同一版本，同时为保证设备正常使用，需对有故障的设备进行维修与配件更换。

| 部署区域 | 设备类型 | 设备数量(台) | 运行状态与故障情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门诊大厅一站式旁 | 豪华机 | 3 | 功能正常,读卡偶尔接触不良。 |
| 急诊护士站旁 | 豪华机 | 1 | 反应卡顿 硬盘老化 读卡故障 |
| 门诊2楼大厅 | 大屏机 | 1 | 功能正常 |
| 门诊2楼抽血室 | 大屏机 | 1 | 功能正常 |
| 门诊2楼大厅/中医科 | 壁挂机 | 3 | 功能正常(用作签到机) |
| 门诊3楼超声科对面 | 大屏机 | 1 | 扫码不灵敏 |
| 门诊3楼体检科旁 | 大屏机 | 1 | 反应卡顿 硬盘老化读卡故障 |
| 门诊3楼皮肤科门口 | 大屏机 | 1 | 风扇噪音大，读卡故障 |
| 门诊3楼肿瘤专家门诊/皮肤科 | 壁挂机 | 2 | 功能正常(用作签到机) |
| 门诊4楼大厅 | 大屏机 | 1 | 功能正常 |
| 门诊5楼口腔科门口 | 大屏机 | 1 | 功能正常 |
| 门诊6楼电梯间 | 大屏机 | 1 | 功能正常 |
| 门诊8楼护士站旁 | 大屏机 | 1 | 功能正常 |
| 门诊11楼信息科 | 大屏机 | 1 | 软件测试机，扫码识别不良，读卡故障 |
| 门诊11楼库房 | 一体机 | 4 | 4台新机缺少2个磁卡卡座配件 |
| 门诊11楼库房 | 壁挂机 | 6 | 4台新机，两台主板故障 |
| 内二科病区 | 大屏机 | 1 | 读卡故障 |
| 内二科病区 | 壁挂机 | 1 | 功能正常 |
| 发热门诊 | 大屏机 | 1 | 读卡器无法识别社保卡扫码枪故障无照明 |

- 商务条款

三方合同权责：明确医院提需求、参与验收、享有使用权；建行组织采购、确定供应商、支付款项；供应商提供设备、开发、安装、售后；

付款方式：可分阶段付款（验收后付大部分，质保金分年支付）；

维保期限：旧设备3年免费运维，新设备5年免费运维；

响应时效：2小时到场，常规故障1小时解决

巡检频率：每月一次；

培训：对引导人员、医护人员、耗材管理人员、硬件管理人员、项目管理人员培训；上线前培训不少于3次；