核酸提取仪

1、最大样本处理通量：≥32样本

2、提取标本类型多样，可对鼻咽拭纸、分泌物、血标本、尿液等类型标本进行提取。

3、处理体积：20-1000ul

4、处理时间：15min-60min

5、快速提取：操作时间15-60分钟/次，一次最多可同时提取≥32份样本。

6、温度控制范围：满足室温～99°C。

7、仪器自带大屏幕彩色中文操作界面，触控式操作。

8、提取程序存储量：≥100组程序，可设置快捷运行程序。

9、程序编辑：可根据实验需求自行新建、编辑、保存及删除实验程序。

10、提取孔间差异：配置防污染系统，控制孔间污染及批次间污染。提取同一样品，孔间CT值的变异系数不超过3%。

11、配置防污染系统：全封闭式设计，内置UV紫外灯灭菌和外排风系统。

12、仪器使用期限≥6年；

13、磁珠回收率：≥95%

14、可适配多种试剂包装。

微柱凝胶医用离心机

1 容量 ≥12张卡

2 显示 液晶显示转速和时间

3 环境温度 5℃-40℃

4 环境湿度 ≤80%

5 电机最高转速 ≥1500r/min

6 记时时 ≤99分

7 整机噪音 ≤70dB